1	Добрый день, уважаемые жюри! Меня зовут Пивоваров Андрей, и я желаю представить вам свой проект: Манипулятор для людей с ограниченными возможностями.

2	В современном мире цифровая среда отвечает за многие аспекты нашей жизни: работа учеба знания и многое другое, однако для людей с ограниченной моторикой рук она часто закрыта – им неудобно пользоваться классическими средствами ввода. Моя бабушка яро горела желанием изучить технологии, однако не могла пользоватся простой компьютерной мышью в результате инсульта. Тогда я задумался о создании данного проекта.

3	Исследования начались с изучения аналогов, которые могут помочь при треморе рук. Головной указатель «Eye Gaze» отслеживает движение глаз, он не задействует руки, однако имеет высокую стоимость и нестабилен при плохом освещении. Программное обеспечение «Dragon Naturally Speaking» выполняет голосовые команды пользователя, не задействует руки, однако нестабилен в шумной среде, и не подходит людям с проблемами с речью. Сенсорные планшеты по типу Wacom Bamboo отслеживают движение пальца или сенсорного карандаша, они могут помочь, однако люди с плохой мелкой моторикой не смогут управлять компьютером, а также планшеты часто имеют высокую стоимость. Рассмотрев аналоги были выявлены их преимущества и недостатки.

4	Целью проекта было поставлено создание рабочего подобия манипулятора, имеющего стабильное и точное управление курсором, пассивную физическую стабилизацию руки, отсутствие сложной калибровки и возможность работы в любой среде, с плохим освещением или в шумных местах по типу офиса.

5	На слайде представлены таблицы, показывающие себестоимость производства устройства самостоятельно, и его возможного серийного производства.

6	При выборе материалов корпуса рассматривались термопластики PLA, ABS и PETG. Был выбран PETG, так как он имеет достойную термостойкость по сравнению с PLA, что важно для вещи, которую могут оставить в машине на солнце, прочность, что не даст ему разбиться при падении, а также меньшая усадка при печати, в отличии от ABS.

7	Электрическими компонентами были выбраны гироскоп MPU-6050 для отслеживания наклона рукояти, микроконтроллер Arduino Pro Micro для управления компьютером, инкрементальный энкодер EC11 для имитации прокрутки колесика мыши и нажатия среднего клика, а также тактовые кнопки для нажатия левой и правой кнопок мыши и изменения чувствительности манипулятора. После подбора электронных компонентов были созданы модели деталей данного устройства, их печать на 3D-принтере, и последующая зачистка деталей.

8	Вы можете наблюдать взрыв-схему изделия, позволяющая подробно изучить его строение.

9	Все цели и задачи были выполнены, был разработан и собран рабочий прототип, пассивно стабилизирующий руку, имеющий приемлемую стоимость и заменяющий весь функционал компьютерной мыши. В будущем я рассматриваю возможность интеграции Bluetooth 5.4 для работы с электронными планшетами и прочей техникой.